Министерство образования и науки РФ

Федеральное агентство по образованию РФ

ГОУ СПО ИжГТУ

Лабораторная работа №1 по источникам питания на тему:

" Исследование параметрического стабилизатора напряжений"

Выполнил: Проверил: Кныжов Д.С.

студент группы 461с Сяктерев В.Н.

2010

Цель: исследование свойств параметрического стабилизатора напряжений.

С помощью макета реализуем следующую схему:

1. Определяем АПХ. Для этого измеряем напряжение ИП1 от 2В до 18В с шагом через 1В.

Измеряем напряжение на выходе стабилизатора с помощью вольтметра В7-16.

Данные сводим в таблицу и строим график АПХ:

| Uвх, В | Uвых, В |
| --- | --- |
| 2 | 2 |
| 3 | 2,99 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 5,94 |
| 7 | 6,6 |
| 8 | 6,86 |
| 9 | 6,96 |
| 10 | 7,01 |
| 11 | 7,04 |
| 12 | 7,06 |
| 13 | 7,08 |
| 14 | 7,08 |
| 15 | 7,09 |
| 16 | 7,1 |
| 17 | 7,11 |
| 18 | 7,11 |

Uвых=f (UИП1)

R=1,5 кОм, Rн=5,1 кОм.

По графику определяем данные для расчёта коэффициента стабилизации

∆Uвх=8В; Uвых=7,08В; Uвх=14В; ∆Uвых=7,11-7,01=0,1В

Кст= (∆Uвх*Uвых) / (Uвх*∆Uвых) = (8∙7,08) / (14∙0,1) =40

2. Определение внутреннего сопротивления стабилизатора

Для этого воспользуемся следующей эквивалентной схемой.

Uн= (Exx*Rн) / (Rвн+Rн) => Rвн= (Exx*Rн) /Uн-Rн

Uвх=14В, Exx=7,08В, Rн=5,1 кОм.

Подключаем нагрузку Uн=7,05В.

Rвн= (7,08*5,1*103) /7,05-5,1*103=21,7Ом.

Вывод: номинальное напряжение стабилизации = 7 В, что примерно равно полученному в ходе работы.