Исходные данные

| Участки |  |  | Техническая оснащённость |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Протяжённость | Кол-во промежуточных станций |  |
| А-Б | 100 | 5 | АБ - 2 - 120 ЭЦ - 20/16 АПС - 8 Lбy - 1.6 |
| Б-В | 130 | 8 | АБ - 2 - 118 ЭЦ - 30/18 АПС - 12 Lбy - 1.8 |
| Б-Г | 110 | 7 | АБ - 1- 36 ЭЦ - 13/8 АПС - 10 Lбy - 1.8 |

Количество приборов: 40 - на сигнальную точку АБ; 80 - на переезд; 110 - на стрелку.

| А | ЭЦ - 160/120 |
| --- | --- |
| Б | ЭЦ - 72/59 |
| В | ЭЦ - 85/63 |
| Г | ЭЦ - 40/25 |

Количество приборов: 70 - на стрелку; Тп = 130 тех. ед.; К = 0,5.

Расшифровка исходных данных

АБ-2-102 - АБ - автоблокировка, 2 - количество путей на перегоне, 102 - число пар поездов на участке.

ЭЦ-10/12 - ЭЦ - электрическая централизация, 10 - количество стрелок на станции, 12 - количество светофоров на станции.

Lбy-1,7 - Lбy - длина блок участка, 1,7 - среднее расстояние между светофорами в км.

АПС-12 - АПС - автоматическая переездная сигнализация, 12 – количество переездов на участке.

Введение

Экономика железнодорожного транспорта изучает транспорт с точки зрения производственных отношений в процессе производства. При этом экономика ориентируется на человека как на главную производительную силу, на его интересы и управления ими.

Транспорт, в том числе железнодорожный, связан со всеми отраслями народного хозяйства, с населением страны, с предприятиями, трудовыми коллективами.

Важнейшими направлениями работы железнодорожного транспорта в условиях рыночной экономики, прежде всего, следует считать переход на наиболее экономичные и прогрессивные технологии, существенное повышение эффективности производства и приведение технического потенциала отрасли в соответствии с потребностями экономики страны в перевозках, стремление укрепить социальную стабильность в трудовых коллективах путем повышения благосостояния железнодорожников.

Важнейшей составляющей экономики железнодорожного транспорта и его отраслей являются проблемы планирования и совершенствования организации труда - технического нормирования и организация заработной платы.

Железнодорожный транспорт - многоотраслевое хозяйство. Устройства автоматики, телемеханики - важнейший элемент технических средств железнодорожного транспорта. Дальнейшее оборудование железных дорог автоблокировкой, электрической и диспетчерской централизацией будет способствовать наращиванию их пропускной способности, обеспечению безопасности движения поездов, позволит полнее и производительнее использовать все технические средства и на этой основе обеспечить рост производительности труда.

Широкое внедрение устройств автоматики и телемеханики позволило при небольших затратах существенно увеличить пропускную способность железных дорог, обеспечить безопасность движения поездов, повысить производительность и улучшить условия труда железнодорожников. К средствам организации, регулирования движением поездов и обеспечения безопасности движения поездов относятся автоблокировка и автоматическая локомотивная сигнализация. Кроме этого устройства автоблокировки дополняются автоматической переездной сигнализацией и диспетчерским контролем за движением поездов.

Хозяйство сигнализации предназначено для того, чтобы содержать устройства сигнализации в исправном состоянии, тем самым не только регулировать движения поездов, но и обеспечивать безопасность движения поездов.

Дистанция сигнализации централизации и блокировки является основным отраслевым производственным подразделением хозяйства сигнализации, действует как структурная единица отделения или управления дороги в соответствии с действующим законодательством, признаками, указаниями и другими нормативными актами.

Дистанция осуществляет свою деятельность в сфере железнодорожного транспорта путем проведения технического обслуживания и ремонта сооружений, устройств СЦБ, а также других средств, закрепленных за дистанцией, предназначенных для обеспечения бесперебойного движения поездов в заданном размере и т.д.

Основными задачами ШЧ являются:

- Содержание в технически исправном состоянии средств железнодорожной автоматики в установленных границах, предупреждение и ликвидация нарушений их нормальной работы в соответствии с нормативно - правовыми актами РФ;

- Обеспечение безопасности движения;

- Выполнение мероприятий по повышению надежности работы средств железнодорожной автоматики, их эффективности и экономичности.

В соответствии с возложенными задачами ШЧ выполняет следующие функции:

- ремонт, текущее содержание и техническое обслуживание сооружений, устройств, машин, механизмов, оборудования, технических и транспортных средств с нормативными документами ОАО «РЖД»;

- проведение работ по предупреждению аварийности в чрезвычайных ситуациях;

- выполнение организационно - технических мероприятий по повышению безопасности движения поездов, надежность действия устройств СЦБ и приведению их к требованиям нормативно - правовых актов РФ и ОАО РЖД;

- хранение горюче - смазочных материалов и т.д.

Кроме основной - эксплуатационной деятельности (непосредственно связанной с организацией перевозочного процесса), ШЧ может осуществлять подсобно вспомогательную деятельность. Например: изготовление напольного оборудования для рельсовой цепи; реализация старогодного оборудования и материалов (от релейных шкафов); производство отдельных видов материалов и изделий; изготовление и реализация товаров народного потребления

Основой построения производственной структуры любого предприятия является научно обоснованные разделение и кооперация труда. Для определения взаимозависимости ступеней и звеньев производства, а также отдельных исполнителей между собой, четкого разделения ответственности за отдельные участки производства строится организационная структура управления дистанцией, которая во многом зависит от ее размеров и технической оснащенности.

Для каждой группы дистанции сигнализации разрабатывается типовая организационная структура, которая может видоизменяться в зависимости от местных условий. Организационная структура - это основа управления дистанцией. Обязанности по руководству дистанцией должны быть строго распределены между начальником дистанции, его заместителем и главным инженером. Остальные функции управления отдельными производственными подразделениями дистанции распределяются между ее руководителями с учетом организационной структуры, а также личного опыта и способностей при обеспечении равномерной загрузкой каждого работника. Распределение обязанностей регламентируется приказом по дистанции и должностной инструкцией.

Правильная организация обслуживания и ремонта устройств автоматики в ШЧ является важной задачей экономической деятельности дистанции. Данная задача была определяющей при разработке данной курсовой работы.

1. Характеристика технической оснащенности дистанции

Данная дистанция сигнализации, централизации и блокировки имеет 4 крупных станции А, Б, В, Г и 3 путевых участка А-Б, Б-В, Б-Г.

Протяженность участка А-Б составляет 100 км. На нем имеется 5 промежуточных станций, на каждой из которых находится 20 стрелок и 16 светофоров. Участок А-Б оборудован двухпутной автоблокировкой. Длина каждого блок-участка составляет 1.6 км. На участке находится 8 переездов, оборудованных АПС. Пропускная способность участка А-Б составляет 120 пары поездов в сутки.

Протяженность участка Б-В составляет 130 км. На нем имеется 8 промежуточных станций, на каждой из которых находится 30 стрелок и 18 светофоров. Участок Б-В оборудован двухпутной автоблокировкой. Длина каждого блок-участка составляет 1.8 км. На участке находится 12 переездов, оборудованных АПС. Пропускная способность участка Б-В составляет 118 пары поездов в сутки.

Протяженность участка Б-Г составляет 110 км. На нем имеется 7 промежуточных станций, на каждой из которых находится 13 стрелок и 8 светофоров. Участок Б-Г оборудован однопутной автоблокировкой. Длина каждого блок-участка составляет 1.8 км. На участке находится 10 переездов, оборудованных АПС. Пропускная способность участка Б-Г составляет 36 пары поездов в сутки.

Станция А имеет 160 централизованных стрелок и 120 светофоров.

Станция Б имеет 72 централизованных стрелок и 59 светофоров.

Станция В имеет 85 централизованных стрелок и 63 светофоров.

Станция Г имеет 40 централизованных стрелок и 25 светофоров.

Количество приборов на каждой станции составляет 70 штук на 1 стрелку.

Количество приборов на каждом участке составляет 40 штук на сигнальную точку автоблокировки, 80 штук на каждый переезд, 110 штук на каждую стрелку. Количество приборов на каждой станции составляет: 70 штук на 1 стрелку.

2. Расчёт балльности и определение группы дистанции

Расчёт балльности и определение группы дистанции сигнализации, централизации и блокировки производится на основании Указа МПС № М - 2896У от 05.12.2000 г. с учетом изменений и дополнений № М -184У от 14.02. 2001 г.

Примем в данной курсовой работе, что длина одной промежуточной станции равна 2 км. Для расчёта балльности каждого участка необходимо найти протяженность «чистой» автоблокировки и знать количество стрелок на участке. Для нахождения длины всех перегонов необходимо из общей длины участка вычесть общую длину всех станции.

Расчёт:

Участок А-Б

100 – 2 · 5 = 90 (км) - протяженность «чистой» автоблокировки;

5 ∙ 20 = 100 (шт.) - количество стрелок на участке;

5 ∙ 16 = 80 (шт.) - количество светофоров на участке.

Участок Б-В

130 – 2 · 8 = 114 (км) - протяженность «чистой» автоблокировки;

8 ∙ 30 = 240 (шт.) - количество стрелок на участке;

8 ∙ 18 = 144 (шт.) - количество светофоров на участке.

Участок Б-Г

110 – 2 · 7 = 96 (км) - протяженность «чистой» автоблокировки;

7 ∙ 13 = 91 (шт.) - количество стрелок на участке;

7 ∙ 8 = 56 (шт.) - количество светофоров на участке.

Зная количество баллов на единицу измерения устройств и количество единиц измерения устройств, находим количество баллов по каждому устройству, участку и крупной станции. Затем находим показатель в процентах, на который нужно увеличить балльность участка, в соответствии со следующими нормативами:

- количество баллов по устройствам СЦБ увеличивается на 10% при густоте движения свыше 70 пар поездов на двухпутных линиях и 24 на однопутных линиях;

- количество баллов по устройствам СЦБ увеличивается на 15% при густоте движения свыше 110 пар поездов на двухпутных линиях и 36 пар поездов на однопутных линиях.

В данной курсовой работе балльность: на участке А-Б увеличить на 10%;

на участке Б-В увеличить на 15%;

на участке Б-Г увеличить на 15%.

Результаты расчётов заносим в таблицу 1.

Таблица 1. Определение балльности участков и станций

| Участки и станции | Устройства, характеризующие работу дистанции | Кол-во устройств | Единица измерения | Кол-во ед. изм. | Кол-во баллов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На ед. изм. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Участок А-Б | Автоблокировка | 90 | 10 км | 9 | 2,14 | 19.3 |
|  | Централизованные стрелки | 100 | 10 стр. | 10 | 1,4 | 14 |
|  | АПС | 8 | 1 пер. | 8 | 1,02 | 8.2 |
|  | Сумма баллов |  | балл |  |  | 41.5 |
|  | Увеличение балльности по устройствам СЦБ на 10% |  | балл |  |  | 42.5 |
|  | Итого: |  | балл |  |  | 45.7 |
| Участок Б-В | Автоблокировка | 114 | 10 км | 11.4 | 2,14 | 24.4 |
|  | Централизованные стрелки | 240 | 10 стр. | 24 | 1,4 | 33.6 |
|  | АПС | 12 | 1 пер. | 12 | 1,02 | 12.2 |
|  | Сумма баллов |  | балл |  |  | 70.2 |
|  | Увеличение балльности по устройствам СЦБ на 15% |  | балл |  |  | 10.5 |
|  | Итого: |  | балл |  |  | 80.7 |
| Участок Б-Г | Автоблокировка | 96 | 10 км | 9.6 | 2,14 | 20.5 |
|  | Централизованные стрелки | 91 | 10 стр. | 9.1 | 1,4 | 12.7 |
|  | АПС | 10 | 1 пер. | 10 | 1,02 | 10.2 |
|  | Сумма баллов |  | балл |  |  | 43.4 |
|  | Увеличение балльности по устройствам СЦБ на 15% |  | балл |  |  | 6.5 |
|  | Итого: |  | балл |  |  | 49.9 |
| Станции |  |  |  |  |  |  |
| А | ЭЦ | 160 | 10 стр. | 16 | 1,4 | 22.4 |
| Б | ЭЦ | 72 | 10 стр. | 7.2 | 1,4 | 10.1 |
| В | ЭЦ | 85 | 10 стр. | 8.5 | 1,4 | 11.9 |
| Г | ЭЦ | 40 | 10 стр. | 4 | 1,4 | 5.6 |
|  | Итого: |  | балл |  |  | 50 |
| Всего по таблице: |  |  | балл |  |  | 226.3 |

Суммарное количество технических единиц на обслуживание устройств дистанции определяется по формуле:

Т = Та + Тп ∙ К,

где, Та - сумма технических единиц всех устройств СЦБ, КТСМ;

Тп - сумма технических единиц автоматических устройств для обслуживания пассажиров;

К - коэффициент, определяющий степень влияния устройств пассажирской автоматики на безопасность движения поездов в сравнении с устройствами СЦБ.

Т = Та + Тп ∙ К = 226.3 + 130 ∙ 0.5 = 301.3 (тех. ед.)

По размерам технической оснащенности дистанции подразделяются на 3 группы в соответствии со следующими нормативами:

- свыше 167 тех. ед. - I группа;

- от 125 до 167 тех.ед. - II группа;

- до 125 тех. ед. - III группа.

Проведенные расчёты показали, что данная дистанция имеет техническую оснащенность 301.3 технических единиц, следовательно, она относится к I группе.

3. Расчет производственно-технического, эксплуатационного и административно-управленческого штата дистанции для технического обслуживания и ремонта устройств автоматики и телемеханики

Расчет штата дистанции производится в соответствии с Нормативами численности работников дистанции сигнализации, централизации и блокировки (Распоряжение ОАО «РЖД» №817р от 24.04.2006 г.)

Расчет штата работников производится по каждому участку и для каждого устройства. Результаты расчетов заносим в таблицу 2.

Для обслуживания устройств автоматики и телемеханики применяются следующие нормативы:

Двухпутная автоблокировка - 1 ШН на 19 км, 1 ШМЦ на 37 км

Однопутная автоблокировка - 1 ШН на 32 км, 1 ШМЦ на 59 км

Электрическая централизация стрелок - 1 ШН на 24 стрелки, 1 ШМЦ на 35 стрелок

Автоматическая переездная сигнализация - 1 ШН на 42 переездов, 1 ШМЦ на 58 переезда

Линии СЦБ - 1 ШН и 1 ШМЦ на 70 км.

Таблица 2 Расчёт штата работников участков дистанции

| Наименование устройств и участков | Единица измерения | Количество устройств | Количество устройств на человека |  | Расчёт штата по участкам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ШН | ШЦМ | А-Б |  | Б-В |  | Б-Г |  |
|  |  |  |  |  | ШН | ШЦМ | ШН | ШЦМ | ШН | ШЦМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Автоблокировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А-Б | км | 90 | 19 | 37 | 4.7 | 2.4 |  |  |  |  |
| Б-В | км | 114 | 19 | 37 |  |  | 6 | 3.1 |  |  |
| Б-Г | км | 96 | 19 | 37 |  |  |  |  | 5.1 | 2.6 |
| Стрелки ЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А-Б | стр. | 100 | 24 | 35 | 4.2 | 2.9 |  |  |  |  |
| Б-В | стр. | 240 | 24 | 35 |  |  | 10 | 6.9 |  |  |
| Б-Г | стр. | 91 | 24 | 35 |  |  |  |  | 3.8 | 2.6 |
| АПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А-Б | пер. | 8 | 42 | 58 | 5.3 | 7.3 |  |  |  |  |
| Б-В | пер. | 12 | 42 | 58 |  |  | 3.5 | 4.8 |  |  |
| Б-Г | пер. | 10 | 42 | 58 |  |  |  |  | 4.2 | 5.8 |
| Линии СЦБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А-Б | км | 100 | 70 | 70 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  |
| Б-В | км | 130 | 70 | 70 |  |  | 1.9 | 1.9 |  |  |
| Б-Г | км | 110 | 70 | 70 |  |  |  |  | 1.6 | 1.6 |
| Итого: |  |  |  |  | 16 | 14 | 21 | 17 | 15 | 13 |
| Всего: |  |  |  |  | ШН = 52 |  |  | ШЦМ = 44 |  |  |

Далее рассчитываем потребную численность ШН и ШЦМ на крупных станциях по тем же нормативам, что для участков. Результаты расчетов заносим в таблицу 3.

| № п/п | Наименование станций | Единица измерения | Кол-во устройств | Количество устройств на человека |  | Расчёт штата на станции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ШН | ШЦМ | ШН | ШЦМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | А | стр. | 160 | 24 | 35 | 6.7 | 4.6 |
| 2 | Б | стр. | 72 | 24 | 35 | 3 | 2.1 |
| 3 | В | стр. | 85 | 24 | 35 | 3.5 | 2.4 |
| 4 | Г | стр. | 40 | 24 | 35 | 1.7 | 1.1 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 15 | 10 |

Далее рассчитываем штат ШНС и ШЧУ, исходя из следующих нормативов:

- 1 ШНС на 6 ШН;

- 1 ШЧУ на 6 - 8 бригад (от 36 до 48 ШЦМ, ШН, ШНС).

Из таблиц 2 и 3 получаем общую численность ШН на участках и станциях:

52 + 15 = 67 (чел)

Следовательно, потребное число ШНС составит: 67 / 6 = 11 (чел)

Из таблиц 2 и 3 получаем общую численность ШЦМ: 44 + 10 = 54 (чел)

Общая численность ШН, ШЦМ и ШНС для участков и крупных станций составит: 67 + 11 + 54 = 132 (чел)

Следовательно, потребная численность ШЧУ составит: 132 / 48 = 3 (чел)

Далее рассчитываем потребный штат работников РТУ, исходя из следующих нормативов:

-	на одного ШЦМ: 361 стрелок ЭЦ;

465 км однопутной автоблокировки;

308 км двухпутной автоблокировки;

543 АПС;

31000 приборов всех устройств ШЧ;

-	на одного ШН: 152 стрелок ЭЦ;

167 км однопутной автоблокировки;

112 км двухпутной автоблокировки;

160 АПС;

31000 приборов всех устройств ШЧ;

-	на одного ШНС: 21 ШЦМ и ШН;

22000 приборов всех устройств ШЧ.

Данные заносим в таблицу 4.

Таблица 4. Расчёт штата работников РТУ

| Наименование бригад и устройств |  | Измеритель | Кол-во измерителей | Нормативы устройств на человека |  |  |  |  |  |  | Количество человек |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ШЧУ | ШНС | ШН | ШЦМ |  | ШЧУ |  |  | ШНС |  | ШН |  | ШЦМ |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| РТУ |  | дист. |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Бригада по ремонту устройств СЦБ |  | ШН + ШЦМ | 11 |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Однопутная АБ |  | км | 96 |  |  | 167 | 465 |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 0.2 |  |
| Двухпутная АБ |  | км | 204 |  |  | 112 | 308 |  |  |  |  |  |  | 1.8 |  | 0.7 |  |
| Стрелки ЭЦ |  | стр. | 788 |  |  | 152 | 361 |  |  |  |  |  |  | 5.2 |  | 2.2 |  |
| АПС |  | пер. | 30 |  |  | 160 | 543 |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 3 |  |
| 2. Бригада по комплексной замене приборов |  | прибор | 96680 |  | 22000 | 31000 |  | 31000 |  |  |  |  | 4 |  | 3 |  | 3 |
| 3. Бригада по обеспечению надёжной и бесперебойной работы устройств AT |  | стр. пер. сиг. | 1365 |  |  | 1035 |  | 2033 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 4. Бригада по испытанию защитных устройств |  | дист. |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 5. Бригада дистанционных мастерских и пуско-наладочных работ. |  | дист, стр. пер. сиг. | 1365 |  | 1 | 925 |  | 600 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
| 6. Бригада по ведению технической документации и паспортизации устройств СЦБ. |  | стр. пер. сиг. | 1365 | ШЧИ-1680 |  |  |  |  |  | ШЧИ = 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 1 |  | 6 | 14 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |

Количество приборов по всем устройствам дистанции рассчитывают следующим образом:

- количество приборов, приходящихся на сигнальные точки автоблокировки на участках, составит:

(80 + 144 + 56) ∙ 40 = 11200 (шт.)

- количество приборов, приходящихся на сигнальные точки автоблокировки крупных станции, составит:

(120 + 59 + 63 + 25) ∙ 40 = 10680 (шт.)

- количество приборов, приходящихся на стрелки ЭЦ промежуточных станций, составит:

(100 + 240 + 91) ∙ 110 = 47410 (шт.)

- количество приборов, приходящихся на стрелки ЭЦ крупных станции, составит:

(160 + 72 + 85 + 40) ∙ 70 = 24990 (шт.)

- количество приборов, приходящихся на АПС участков, составит:

(8 + 12 + 10) ∙ 80 = 2400 (шт.)

Общее количество приборов составит:

11200 + 10680 + 47410 + 24990 + 2400 = 96680 (шт.)

Далее производим расчёт штата административно-управленческого аппарата для дистанции группы.

Таблица 5. Расчёт штата административно-управленческого аппарата дистанции сигнализации, централизации и блокировки

| № п/п | Должность | Количество штатных единиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Начальник дистанции | 1 |
| 2 | Заместитель начальника дистанции | 1 |
| 3 | Главный инженер | 1 |
| 4 | Специалист по управлению персоналом | 1 |
| 5 | Главный бухгалтер | 1 |
| 6 | Инженер-экономист | 1 |
| 7 | Бухгалтер | 1 |
| 8 | Кассир | 1 |
| 9 | Секретарь-машинистка | 1 |
| Итого: |  | 9 |

4. Расчёт фонда оплаты труда работников дистанции

Расчёт фонда оплаты труда производится исходя из запланированного контингента работников и среднего месячного заработка одного работника, который включает: должностной оклад или месячную тарифную ставку, доплату за работу в ночное время и праздничные дни, премию за выполнение и перевыполнение производственных показателей.

Расчёт оплаты труда рабочих и служащих производится на основании Тарифной сетки по оплате труда рабочих и служащих.

Труд специалистов и руководителей предприятия железнодорожного транспорта оплачивается исходя из должностных окладов. Они устанавливаются для каждого работника в пределах установленных диапазонов, в зависимости от стажа работы в должности, профессиональных навыков и знаний, качества выполнения служебных обязанностей, а у руководителей с учетом группы возглавляемого структурного подразделения.

Месячную тарифную ставку планируют умножением часовой тарифной ставки соответствующего работника на среднемесячную норму рабочих часов в планируемом году (в 2008 году - 158 часов).

Доплата за работу в ночное время планируется всем работникам, работающим в смену, средним процентом, который рассчитывается исходя из следующего: ночное время (с 22.00 до 6.00) составляет 8 часов, т.е. 1/3 часть суток, поэтому доплату за каждый ночной час в размере 40% разделим на 3. Получим 13,3%.

Доплата за работу в праздничные дни планируется всем работникам, работающим по сменам, средним процентом, зависящим от числа праздничных дней в году. В 2008 году 12 праздничных дней. 12: 365 · 100% = 3,3% от оклада или месячной тарифной ставки.

Премия планируется на оклад или месячную тарифную ставку. Примем в данной курсовой работе, что средний размер премии работников дистанции составляет 45%.

Расчет фонда оплаты труда работников дистанции производим в таблицах 6 и 7.

Таблица 6. Расчёт фонда оплаты труда работников технического штата и РТУ

| № п/п | Должность | Тарифный разряд | Оклад или месячная тарифная ставка, руб. | Количество работников | Фонд оплаты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | За месяц | За год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ШН по СЦБ | - | 16000 | 67 | 1072000 | 12864000 |
| 2 | ШЦМ по СЦБ | 6 | 65.65 ∙ 165.6 = 10872 | 54 | 587088 | 7045056 |
| 3 | ШН по РТУ | - | 14000 | 14 | 196000 | 2352000 |
| 4 | ШЦМ по РТУ | 5 | 60.25 ∙ 165.6 = 9977 | 10 | 99770 | 1197240 |
| 5 | ШНС | - | 20000 | 17 | 340000 | 4080000 |
| 6 | ШЧИ | - | 17000 | 1 | 17000 | 204000 |
| 7 | ШЧУ | - | 25000 | 4 | 100000 | 1200000 |
| Итого: |  |  |  | 167 | 2411858 | 28942296 |

Таблица 7. Расчёт фонда оплаты труда работников административно-управленческого аппарата

| № п/п | Должность |  | Количество штатных единиц | Должностной оклад | Фонд оплаты труда за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Начальник дистанции |  | 1 | 35000 | 420000 |
| 2 | Зам. начальника дистанции |  | 1 | 31500 | 378000 |
| 3 | Главный инженер |  | 1 | 33250 | 399000 |
| 4 | Специалист по управлению персоналом |  | 1 | 18000 | 216000 |
| 5 | Главный бухгалтер |  | 1 | 33250 | 399000 |
| 6 | Инженер-экономист |  | 1 | 19000 | 228000 |
| 7 | Бухгалтер |  | 1 | 15000 | 180000 |
| 8 | Кассир |  | 1 | 10163 | 121956 |
| 9 | Секретарь-машинистка |  | 1 | 8940 | 107280 |
| Итого: |  | 9 |  | 204103 | 2449236 |

Далее производим расчет общего фонда оплаты труда работников дистанции на год:

- доплата за работу в ночное время составит:

12864000 ∙ 0.133 = 1710912 (руб)

- доплата за работу в праздничные дни составит:

12864000 ∙ 0.033 = 424512 (руб)

- премия работникам производственно-технического персонала и РТУ:

28942296 ∙ 0.45 = 13024033 (руб)

- премия административно-управленческому аппарату составит:

2449236 ∙ 0.45 = 1102156 (руб)

- общий годовой фонд оплаты труда работников составит:

28942296 + 2449236 + 1710912 + 424512 + 13024033 + 13024033 + 1102156 =

= 47653145 (руб)

5. Разработка четырехнедельного нормированного плана-графика технического обслуживания устройств

Основой работы технического штата дистанции сигнализации, централизации и блокировки является выполнение процесса технического обслуживания устройств. Этот процесс предусматривает регулярную периодическую проверку устройств, аппаратуры, линий AT и т.п. в соответствии их установленным нормам и допускам, необходимую регулировку, а также устранение замеченных неисправностей и отклонений.

Для обеспечения работ по техническому обслуживанию устройств составляется нормированный четырехнедельный план-график технологического процесса. График является нормированным, т.к. планирование работ выполняется на основе расчета трудозатрат на обслуживание по нормам времени для конкретного объема устройств.

Форма графика определяется инструкцией ЦШ-720, которая является приемлемой для всех устройств, обслуживаемых дистанцией. В графике указываются работы, которые выполняются с определенной периодичностью.

Четырехнедельный план-график состоит из постоянной и переменной частей. В постоянной части указывается наименование работ по техническому обслуживанию устройств, находящихся в пределах участка электромеханика (бригады), периодичность их выполнения, исполнители, количество устройств и нормы времени обслуживания в часах; в переменной части - календарные сроки выполнения работ. В конце каждого года переменная часть заменяется новой.

Построение плана графика производится в два этапа. Сначала производится расчёт трудозатрат на обслуживание каждого вида устройств. Затем производится распределение работ по дням месяца.

Работы распределяются по дням месяца в следующей последовательности: вначале планируются работы с большей периодичностью. При этом работы, выполняемые электромехаником и электромонтером совместно, планируются в одно и тоже время.

Целесообразно устанавливать одни и те же дни недели для производства часто повторяющихся работ. Кроме того, в графике предусматриваются резервные дни для выполнения непредвиденных работ, работ по повышению надежности и модернизации, проведения технических занятий.

На выходные и праздничные дни работы не планируются. Планирование время работ не должно превышать 7 часов в день. Если рабочий день оказался не полностью загруженным, то на этот же день планируется выполнение работ по годовому графику.

Четырехнедельный план-график составляется старшим электромехаником, согласовывается с начальником участка и утверждается начальником дистанции. Переутверждение производится по мере необходимости.

Четырехнедельный план-график разработан на май 2008 года для одной из промежуточных станций участка.

6. Разработка графика сменной работы дежурных электромехаников

Т.к. станция Б является крупной, на ней применяется круглосуточное дежурство электромехаников.

Для организации сменного дежурства составляется график сменной работы электромехаников. Дежурят посменно 4 электромеханика.

Составление графика заключается в следующем: сначала в график выписывают дни соответствующего месяца, затем распределяют часы работы электромехаников по дням. Дежурство проходит по 12 часов (с 8.00 до 20.00 и наоборот). Каждый электромеханик работает 3 дня, после чего у него 1 выходной.

После распределения рабочих часов по дням месяца подсчитывают сумму рабочих часов за данный месяц. Полученное количество рабочих часов сравнивают с нормой рабочего времени на данный месяц. Норма рабочего времени рассчитывается, исходя из того, что в обычный день электромеханик работает 7 часов, а в субботу - 6 часов. В мае 2008 года 20 простых рабочих дня, 3 субботы, следовательно, норма рабочих часов на данный месяц составит: 140 + 18 = 158 (час)

7. Выбор метода технического обслуживания устройств и организации труда в цехах и на участках

На основании исходных данных, технической оснащённости дистанции, назначения и размещения цехов, местных условий следует выбрать метод обслуживания устройств СЦБ.

Внедрение рациональных методов технического обслуживания устройств является одним из условий обеспечения роста производительности труда и повышения надежности труда и повышения надежности работы устройств.

Наиболее распространенными методами технического обслуживания устройств являются:

- индивидуальный (околотковый);

- групповой (бригадный);

- комбинированный (бригадно-околотковый).

При околотковом методе дистанция делится на околотки, устройства которых обслуживаются электромехаником и электромонтером.

При бригадном методе предусматривается деление дистанции на большие участки (укрупненные околотки), где весь комплекс работ по техническому обслуживанию устройств выполняет бригада из 4-6 человек, возглавляемая электромехаником-бригадиром (при большом количестве работников в бригаде - старшим электромехаником).

При бригадно-околотковом методе предусматривается деление дистанции на укрупненные околотки, где основная работа по техническому обслуживанию устройств выполняется работниками околотков, а работы, требующие более высокой квалификации, выполняются централизованной бригадой КИП-а.

Кроме перечисленных методов для обслуживания малых станций и перегонов могут применяться следующие методы:

- метод местных бригад;

- комплексный;

- централизованный;

- вахтовый.

Первые 2 метода применяются, если персонал проживает на малых станциях, другие 2 - при отсутствии персонала или его низкой укомплектованности.

Прогрессивными в настоящее время являются групповые и комбинированные формы организации труда, так как они имеют большие преимущества.

Наличие 4-6 человек позволяет делать любую трудоемкую работу без посторонней помощи, а отсутствие одного из работников менее ощутимо. В бригаде сильно повышается квалификация каждого работника, т.к. бригада обслуживает разнообразные устройства. Большую пользу бригадный метод приносит молодым, еще не опытным работникам. Общая потребность в инструментах и измерительных приборах при бригадном методе меньше, чем при околотковом. Устранение неисправностей производится более опытными работниками, а отвлечение электромеханика и электромонтера работниками других служб не срывает выполнение графика технологического процесса. В бригаде человек чувствует большую ответственность.

Для крупных станций данной дистанции целесообразно применять бригадный метод, так как особенностью ЭЦ крупных станций является территориальная сосредоточенность объектов. С точки зрения технического обслуживания к крупным относятся ЭЦ с числом стрелок более 30, т.е. когда на их обслуживание требуется 3 и более человек.

Для промежуточных станций участков данной дистанции целесообразно применять комплексный метод, при котором все работы по техническому обслуживанию делятся на 2 группы, одну из которых выполняют местные бригады, а другую - централизованная бригада РТУ. Условием применения этого метода является наличие на участке автодорог вдоль линии или возможность организации гарантированного движения дрезины по графикам, а также проживание работников централизованной бригады вблизи опорной станции.

8. Разработка схемы методов обслуживания

После выбора метода обслуживания устройств и определения метода организации труда в цехах и на участках разрабатывается схема методов обслуживания. Схема представляет собой графическое изображение моделирования всей организации технического обслуживания на участке.

В результате моделирования наглядно определяются участки, а также зоны и объекты обслуживания централизованных бригад. На схеме представлен наиболее крупный участок дистанции, на котором проставлены промежуточные станции. Отдельно показываются методы обслуживания устройств на участке и на крупных станциях, используя следующие условные обозначения:

- звено ШН.

- бригада.

- ШНС и зоны его обслуживания.

- промежуточная станция.

- начальник производственного участка и зона его обслуживания.

- сменное дежурство на объекте.

В верхней части схемы показана зона действия ШЧУ, который устанавливается на каждый участок. Ниже указываются количество и зоны действия ШНС.

В графе «На крупных станциях» указывается количество централизованных стрелок на крупных станциях, а на станции Б - размещение РТУ. Кроме того, указывается число централизованных бригад, работающих на станциях, а на станции Б - количество бригад РТУ.

Ниже указывается метод обслуживания на участке Б-В.

Заключение

В ходе выполнения данной курсовой работы была рассмотрена технология организации технического обслуживания и ремонта устройств автоматики и телемеханики. Для этого был произведён расчёт штата работников дистанции, составлен четырехнедельный нормированный план-график технического обслуживания устройств, график дежурства электромехаников, произведен расчёт фонда оплаты труда работников дистанции, выбраны наиболее эффективные методы технического обслуживания и разработана схема технического обслуживания для одного из участков дистанции.